建筑结构设计方法

1、结构在规定的时间内、规定的条件下，完成预定功能的能力称为（  ）。
A.安全性  B.适用性  C.耐久性   D.可靠性

2  、永久荷载的分项系数应按规定采用，下列说法正确的是（  ）。
Ⅰ.当其效应对结构不利时取1.2        Ⅱ .当其效应对结构有利时取 1.2
 Ⅲ.当其效应对结构不利时取 1.0 胜     Ⅳ.当其效应对结构有利时取 1.0
A. Ⅰ、Ⅲ       B.Ⅱ、Ⅲ 、C. Ⅰ、Ⅳ    D.Ⅱ、Ⅳ

3、下列各项作用中是可变荷载的是（ ）。
Ⅰ.风荷载     Ⅱ .雪荷载    Ⅲ.地震作用    Ⅳ. 楼面活荷载
Ⅴ.温度变化    Ⅵ.土压力     Ⅶ.安装检修荷载
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ 、Ⅴ               B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅶ  
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ 、Ⅶ         D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ 、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ

4、下列荷载中为静荷载的是（  ）。
A.吊车荷载               B.设备振动
C.高层建筑上的风荷载     D.住宅的楼面活荷载

5 、 结构重要性系数？，对安全等级为一级、二级、三级的结构构件，分别取（  ）。
A.一级1.3，二级1.2，三级1.1         B.一级1.2，二级1.1，三级1.0
C.一级1.1，二级1.0，三级0.9         D.一级1.0，二级0.9，三级0.8

6、当结构出现哪一类状态时,即认为超过承载能力极限状态(   )
A、挠度变形超过允许挠度值。   B、裂缝宽度超过最大裂缝宽度允许值。
C、局部损坏已影响正常使用或耐久性能。 D、结构的作为刚体失去平衡。

7、以下哪组作用均称为直接作用(    )
A、 结构自重、风荷载、地震作用   B、 风荷载、雪荷载、地震作用
C、 结构自重、土压力、爆炸力     D、 地基变形、结构自重、爆炸力

8、关于极限状态的计算,下列叙述何项是正确的（   ）
A、在承载力极限状态计算时,荷载效应应取设计值
B、在正常使用极限状态计算时,荷载效应应取设计值 
C、在承载力极限状态计算时,荷载效应应取标准值
D、在正常使用极限状态计算时,荷载效应应取长期荷载效应组合值

9、下列那些项目是结构上的作用效应？（  ）
A.柱内弯矩    B.  梁的挠度   C.屋面雪荷载  D.地震力

10、已知混凝土自重标准值为25KN/m3，120mm厚的混凝土板的恒荷载设计值是多少？（  ）
A.3KN/m2            B.  3.6 KN/m2       C.3.6 KN/m3            D. 4.2 KN/m2

参考答案

1、（D  ） 2、（  C）  3、（ B ） 4、（  D）5、（ C ）6、( D )  7、(  C )  8、（ A ）9、（A B）10、（B）

钢筋和混凝土的材料力学性能

1、常用的混凝土强度等级是何者？（  ）
            A.C1～C10       B.C15～C50     C.C70～C100    D.C150～C500

2、对于钢筋与混凝土的共同工作原理，下列说法中正确的是 (    )。
Ⅰ.钢筋和混凝土的温度线膨胀系数接近      Ⅱ.钢筋表面应光滑，与混凝土粘结较牢
Ⅲ.钢筋和混凝土之间有粘结力        Ⅳ.混凝土保护钢筋免于锈蚀，增加了结构的耐久性
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ             B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ                 D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ .

3、钢筋混凝土结构有许多优点，下列叙述中不正确的是（   ）。
A.就地取材，节约钢材     B.耐久性好，耐火性好     
C.刚度大，整体性好       D.自重大，施工周期长

4、衡量钢筋塑性性能的指标有（    ）。
A.冷拉、冷拔和冷弯            B.屈服强度和伸长率 
C.屈服强度和极限抗拉强度      D.伸长率和冷弯

5、建筑用钢筋从外观上区别如下，其中不正确的是（   ）。
A.Ⅰ、Ⅱ级钢筋轧成光面      B.Ⅱ、Ⅲ级钢筋可轧成人字纹或月牙纹
C.Ⅳ级钢筋可轧成螺旋纹      D.人字纹、月牙纹、螺旋纹的钢筋统称为变形钢筋

7、下列关于钢筋应力-应变曲线的描述中，正确的是（   ）。
Ⅰ.热轧钢筋有明显流幅       Ⅱ.热轧钢筋无明显流幅
Ⅲ.冷拉钢筋有明显流幅       Ⅳ.冷拉钢筋无明显流幅
Ⅴ.热处理钢筋有明显流幅     Ⅵ.热处理钢筋无明显流幅
AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、  B. Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ	  C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ  D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅵ

8、应力-应变曲线有明显流幅的钢筋，其屈服强度的标准值取（  ）。
A 比例极限     B 屈服下限    C 屈服上限   D 极限抗拉强度

9、对钢筋进行冷加工可以改变钢筋的性能，下列叙述中不正确的是（   ）。

A.冷拉可以提高钢筋的抗拉强度      B.冷拔可以提高钢筋的抗压强度

C.冷拔不可以提高钢筋的抗拉强度    D.冷拉和冷拔均会使钢筋的塑性降低

10、 钢筋混凝土结构的混凝土强度当采用Ⅱ级钢筋时，混凝土的强度不宜低于（   ）。
A.C15     B.C20     C. C30     D.C40

11、《混凝土结构设计规范》将混凝土的强度等级划分为C15～C80，其划分依据为（   ）。
A.混凝土轴心抗压强度     B.混凝土立方抗压强度
C.混凝土轴心抗拉强度     D.混凝土劈裂抗拉强度

12、测试混凝土的立方抗压强度时采用的立方体标准试块的边长为（   ）mm。
A.100      B.150     C.200     D.250

13、混凝土立方抗压强度标准值是由混凝土立方体试块测得的，其龄期和保证率分别为（  ）。
A.龄期为21天，保证率为90%     B.龄期为21天，保证率为95%
C.龄期为28天，保证率为95%     D.龄期为28天，保证率为97.725%

14、对于混凝土各种强度标准值之间的关系，下列（   ）是正确的。
A.fcuk＞fck＞ftk    B.fck＞fcuk＞ftk  	C. ftk＞fck＞fcuk    D.fcuk＞ftk＞fck

15、混凝土有收缩和膨胀性能，下列说法不正确的是（   ）。
A.混凝土在空气中结硬时，体积会收缩        B.混凝土在水中结硬时，体积会膨胀
C.一般情况下，收缩较膨胀值大得多，所以要加强早期养护

D.水泥用量越多，水灰比越大，则收缩量越小

16、 钢筋与混凝土之间的粘结力的影响因素如下，（  ）是不正确的。
A.变形钢筋与混凝土的粘结力比光面钢筋高
B.轻度锈蚀的钢筋比新轧制或经锈蚀处理的钢筋粘结力差
C.混凝土强度等级越高，与钢筋的粘结力越好
D.混凝土保护层厚度增加，除光面钢筋外，对其它钢筋的粘结力增强

17、下列哪种情况下,混凝土的徐变越小(    )
A、混凝土的龄期越长       B、水泥用量越多
C、水灰比越大           D、混凝土的应力越大

18、同一强度等级的混凝土，它的各种力学指标有（   ）的关系。
A  fcu＜fc＜ft        B  fcu＞fc＞ft             C  fcu＞ft＞fc

19、在其他条件相同的情况下，同一混凝土试块在双向受压状态下所测得的抗压强度极限值比单向受压状态强度极限值高的主要原因是（   ）。
A  双向受压时的外压力比单向受压时多
B  双向受压时混凝土的横向变形受约束
C  双向受压时的纵向压缩变形比单向受压时小

20、热轧钢筋冷拉后，抗拉强度提高，而对变形能力的陈述何者是正确的？（  ）
   A.增大      B.降低       C.不变     D.可能增大，亦可能降低

21、在混凝土结构设计规范中，混凝土强度等级是按何者确定的？ （  ）
    A.立方体抗压强度平均值  B.圆柱体抗压强度平均值
    C.立方体抗压强度标准值  D.棱柱体抗压强度标准值

22、对于混凝土的徐变和收缩，何论述是正确的？（  ）
    A.混凝土在不变应力作用下随时间的延续沿应力作用方向而增长的应变，称为混凝土的徐变。
    B.混凝土在不变应力作用下随时间的延续沿应力作用方向而减小的应变，称为混凝土的收缩。
    C.混凝土在空气中结硬时，由于蒸发而失去水份，其体积缩小，称为混凝土的徐变。 
    D.混凝土的徐变和收缩对钢筋混凝土结构只产生不利影响。

23、1φ20的钢筋在强度等级C20的混凝土梁的受拉端锚固，哪个锚固长度是适宜的？（  ）
    A.400mm          B.600mm      C.800mm          D.1000mm

参考答案

1、（B  ）2、( B ) 3、（ D ）4、（  D） 5、（A  ）7、（D  ） 8、（ B ）  9、（B ） 10、（ B ） 11、（ B）12、（B）13、（ C） 14、（A）  15、（B ） 16、（ B） 17、( A  ) 18、（ B）19、（ B ）20、（ B）21、（C  ）   22、（A  ） 23、（C）

受弯构件

1 、混凝土的保护层厚度指（  ）。

A.纵向受力钢筋外边缘到截面边缘的距离  B.纵向受力钢筋中心到截面力缘的距离

C.箍筋外边缘到截面边缘的距离         D.箍筋中心到截面边缘的距离

2、室内正常环境下使用的钢筋混凝土梁和板，其混凝土最小保护层厚度为（  ）。

A.梁为20mm板为15mm       B.梁为25mm，板为10mm

C.梁为25mm，板为15mm      D.梁为30mm，板为20mm

3、梁的截面尺寸需满足承载力、刚度和抗裂（或裂缝宽度）三方面的要求，在方案阶段，单跨简支梁的截面高度与跨度之比的合理范围是（  ）。

A.1/6～1/8    B. 1/8～1/10    C. 1/8～1/12   D. 1/12～1/15

4、矩形截面梁的高宽比h/b一般取（  ）。

A.1.5～2.5   B.2.0～3.5   C.2.5～4.5   D.3.0～5.0

5、梁下部纵筋之间的净距应满足（  ）mm。

A．≥d且≥25  B. ≥1.5d且≥30  C.≥d且≥30   D.≥50

6、下列关于箍筋设置范围的叙述中，正确的是（  ）。

Ⅰ.当梁高h>300mm时，沿梁全长设箍筋

Ⅱ.当梁高h=150～300mm时，在梁端1/4跨范围内设箍筋

Ⅲ.当当梁高h=150～300mm时，在梁端1/6跨范围内设箍筋

Ⅳ.当梁高h>150mm时，沿梁全长设箍筋

Ⅴ.当梁高h<150mm时，在梁端1/6跨范围内设箍筋

Ⅵ.当梁高h<150mm时，可不设箍筋

A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ   B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ   C. Ⅳ、Ⅴ   D. Ⅰ、Ⅲ、Ⅵ

7、正常设计的梁发生正截面破坏或斜截面破坏时，其破坏形式分别为（  ）。

A.超筋梁破坏或斜压破坏     B.适筋梁破坏或剪压破坏

C.适筋梁破坏或斜压破坏     D.少筋梁破坏或斜拉破坏

8、均布荷载（方向向下）作用下的简支梁，其截面内的上部混凝土承受（  ）。

A.拉应力     B.压应力   C.剪应力    D.压应力和剪应力

9、钢筋混凝土梁在正常使用荷载下，（  ）。

A.通常是带裂缝工作的         B.不会出现裂缝

C.一旦出现裂缝，沿全长混凝土与钢筋之间的粘结完全消失

D.一旦出再裂缝，裂缝就会贯通全截面

10、配了箍筋的受弯构件，其宽度b、高度h和抗压强度？三因素中，对提高抗弯强度最有效的是（  ）。

A.宽度b     B.高度h     C.抗压强度fc    D.宽度b和高度h相同

11、下列各项中可以增加受弯构件的延性的影响因素是（  ）。

A.降低混凝土强度等级       B.提高受拉钢筋的配筋率

C.提高受压钢筋的配筋率     D.加大箍筋间距

12、在下列影响梁的抗剪承载力的因素中，（  ）影响最小。

A.截面尺寸    B.混凝土强度     C.配箍率     D.配筋率

13、适筋梁破坏的特征是（   ）。

A、受拉钢筋先屈服,然后受压混凝土被压碎。

B、受压区混凝土被压碎,受拉钢筋不屈服。

C、受拉钢筋一屈服构件就达到最大承载力，混凝土未被压碎。

D、构件一出现裂缝马上发生破坏。

14、条件相同的无腹筋梁，发生剪压破坏、斜压破坏和斜拉破坏时，梁的斜截面抗剪承载力的关系是（   ）。

A  斜压＞剪压＞斜拉       B  剪压＞斜压＞斜拉   C  斜压＝剪压＞斜拉

15、混凝土结构设计规范要求V≤0.25βcfcbh0的目的是(    )

A、防止斜拉破坏     B、防止弯曲破坏

C、防止斜压破坏     D、防止剪压破坏

16、截面尺寸和材料强度相同时，钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率ρ的关系是（   ）。

A  ρ越大，正截面承载力亦越大     B  ρ越大，正截面承载力越小

C  当ρmin≤ρ≤ρmax时，ρ越大，正截面承载力越大

17、设b为矩形截面宽度，h为高度，h0为有效高度，s为箍筋肢数，Asl为单肢箍筋截面面积，箍筋率可按下式计算：(  )

A.ρsv=2nAsvl /bs     B.ρsv=nAsvl /bs     C.ρsv=nAsvl /bh0     D.ρsv=2nAsvl /bh

18、矩形截面简支梁b×h=200mm×500mm, h0 =460mm，C25混凝土，ft=1.35N/mm2,按构造配箍的条件为：(  )

A.V<87KN           B.V<115KN    C.V<150KN            D.V<287.5KN

19、一般室内环境下，混凝土等级为C30，钢筋混凝土梁的纵向受力钢筋的保护层厚度为：(  )

A.15mm    B.25mm   C.35mm    D.30mm

参考答案

1、（ A ） 2、（ C ）3、（ C ）4、（B  ）5、（ A ）6、（B  ）7、（ B ）8、（ D ） 9、（ A ）10、（B  ）11、（ C ）12、（ D ）13、（ A ）14、（ A ）15、（ C  ）16、（C  ）17、( B )18、( A )  19、( D )

钢筋混凝土受压构件

1、受压构件矩形截面柱的截面尺寸不宜小于（   ）。

A．250mm*250mm   B．300mm*300mm   Ｃ．200mm*200mm  Ｄ．350mm*350mm

2、受压构件的长细比不宜过大，一般应控制在l0/h≤25， l0/h≤30（h为矩形截面长边尺寸，b为矩形截面短边尺寸），其目的在于（  ）。

A.防止受拉区混凝土产生水平裂缝           B.防止发生斜截面受剪破坏

C.防止影响其稳定性或使其承载力降低过多    D.防止正截面受压破坏

3、轴心受压柱的最常见配筋形式为纵筋及横向箍筋，这是因为（ ）。

Ⅰ纵筋能帮助混凝土承受压力，以减少构件的截面尺寸

Ⅱ纵筋能防止构件突然脆裂破坏及增强构件的廷性

Ⅲ纵筋能减小混凝土的徐变变形

Ⅳ箍筋能与纵筋形成骨架，防止纵筋受力外？

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ   B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ  C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ  D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ

4、偏心受压构件的承载力往往受到纵向弯曲的影响，当矩形截面偏心受压构件的长细比？（   ）时，可以不考虑挠度对偏心距的影响。

A.≤6     B.≤8    C.≤10    D.≤15

5、以下哪一种特征属于小偏心受压破坏（   ）

A 、破坏前有明显征兆。     B、裂缝显著开展,变形急剧增大。

C、破坏具有塑性性质。     D、由于受压混凝土到达其抗压强度(钢筋强度未达屈服)而破坏。

6、对于高度、截面尺寸、配筋以及材料强度完全相同的柱，以支承条件为（   ）时，其轴心受压承载力最大。

A．    两端嵌固                       B.一端嵌固，一端不动铰支座

C．    端不动铰支座                   D.一端嵌固，一端自由

7、钢筋混凝土偏心受压构件，其大小偏心受压的根本区别是（  ）

A． 截面破坏时，受拉钢筋是否屈服   B． 截面破坏时，受压钢筋是否屈服

C． 偏心距的大小                   D.受压一侧的混凝土是否达到极限压应变的值

参考答案

1、（A  ）2、（ C ）3、（ D ）4、（ B ）5、（ D ）6、（ A ）7、（ A  ）

预应力混凝土结构的基本知识

1、预应力混凝土构件是在构件承受使用荷载之前，预先对构件（  ）。

A.受拉区施加压应力        B.受压区施加拉应力

C.受拉区施加拉应力        D.受压区施加压应力

2、预应力混凝土结构与钢结构相比，优点如下，其中错误的是（  ）。

A.预应力结构施工简便、方便，施工技术要求不高  B.预应力结构可以节约钢材

C.预应力结构降低造价                       D.预应力结构可代替钢筋混凝土结构

3、在下列预应力混凝土结构的优点中叙述不确切的是（  ）。

A.预应力结构提高了构件的抗裂度，避免或减少了裂缝

B.预应力构件有较大的刚度，构件截面尺寸小

C.预应力构件产生反拱，在外荷载作用下变形小

D.预应力混凝土主要用于受压、受拉、受弯构件，受压构件采用预应力钢筋可提高压应力

4、预应力混凝土对钢筋的性能要求如下，其中正确的是（ ）。

Ⅰ高强度、低松弛         Ⅱ具有一定的塑性

Ⅲ有良好的可焊性和可墩性         Ⅳ常用的预应力筋有钢筋、钢丝和钢铰线三大类

A. Ⅰ、Ⅱ    B. Ⅱ、Ⅲ   C. Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ   D. Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

5、预应力混凝土对混凝土的性能要求如下，不正确的是（  ）。

A.混凝土强度等级比非预应力混凝土高    B.混凝土强度等级越高越好

c.混凝土强度等级不宜低于C30         D.快硬、早强，以缩短施工周期

6、引起预应力损失的原因有（  ）。

Ⅰ锚具变形引起               Ⅱ预应力钢筋与孔道壁之间的磨擦引起

Ⅲ蒸汽养护时产生             Ⅳ钢筋应力松弛产生

Ⅴ混凝土收缩和徐变引起       Ⅵ 环形构件由于混凝土局部挤压引起

A. Ⅰ、Ⅲ 、Ⅴ   B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ 、Ⅴ   C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅴ    D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ 、Ⅴ、Ⅵ

7、预应力混凝土与普通混凝土相比（  ）。

A.刚度降低          B.减轻自重

C.抗疲劳性较差      D.构件中的应力变化幅度相对较大

8、关于预应力钢筋控制应力,下列叙述何项正确？（    ）

A、预应力钢筋的张拉控制应力与钢筋种类无关。

B、预应力钢筋的张拉控制应力与张拉方法无关。

C、钢筋种类相同时,先张法控制应力大于后张法控制应力。

D、钢筋种类相同时,后张法控制应力大于先张法控制应力。

9、对先张法和后张法的预应力混凝土构件，如果采用相同张拉控制应力σcon值，则 （   ）。

A  后张法所建立的钢筋有效预应力比先张法小

B  后张法所建立的钢筋有效预应力和先张法相同

C  先张法所建立的钢筋有效预应力比后张法小

10、设计预应力混凝土构件时，σcon应按（   ）确定。

A.   按预应力筋强度标准值计算           B.  能使抗裂度越高越好

C.   愈高愈好，以减少预应力损失         D.  按承载力大小计算

11、对混凝土结构构件施加预应力的主要目的是：（  ）

A.   提高构件的承载力  B.提高构件的抗裂性  C.减轻自重           D.节约投资

12、先张法预应力混凝土构件的第一批预应力损失为（  ）

A.σl I =锚具损失σl1+摩擦损失σl2+温差损失σl3      B.σl I =锚具损失σl1+松弛损失σl4+徐变损失σl5

C.σl I =摩擦损失σl2+温差损失σl3+松弛损失σl4      D.σl I =锚具损失σl1+温差损失σl3+松弛损失σl4

参考答案

1、（ A ）2、（  A）3、（D  ）4、（ B）5、（ B ）6、（D  ）7、（ B ）8、（ D ）9、（ C ）10、（ A ）11、（ B ）12、（ D ）

梁板结构

1、在钢筋混凝土单向板中，分布钢筋的面积和间距应满足（  ）。

A.截面面积不小于受力钢筋面积的10%，且间距不小于200mm

B.截面面积不小于受力钢筋面积的10%，且间距不小于300mm

C.截面面积不小于受力钢筋面积的15%，且间距不小于200mm

D.截面面积不小于受力钢筋面积的15%，且间距不小于300mm

2、在钢筋混凝土单向板中，分布钢筋的作用有（   ）。

Ⅰ.提高混凝土的强度                   Ⅱ.固定受力钢筋的位置

Ⅲ.将板上的荷载有效地传给受力钢筋     Ⅳ.承担弯矩

Ⅴ.防止由于温度变形和混凝土收缩等原因沿跨度方向引起裂缝

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ   B.Ⅱ、Ⅲ 、Ⅴ  C.Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ  D.、Ⅲ 、Ⅳ、

3、预制装配式钢筋混凝土楼盖的优点是（   ）。

Ⅰ安装速度快，节省模板，造价低       Ⅱ整体性、抗震性好，一般适用于民用建筑

Ⅲ结构布置灵活，适应不规则平面       Ⅳ多采用预应力，节省钢材，减轻结构自重

A. Ⅰ、Ⅲ      B. Ⅱ、Ⅵ         C. Ⅰ、Ⅱ        D. Ⅰ、Ⅵ

4、现浇钢筋混凝土楼盖的优点是（   ）。

Ⅰ整体性、耐久性、抗震性好    Ⅱ结构布置灵活，开孔自由，多用于工业建筑

Ⅲ施工周期长，造价较高        Ⅳ施工质量有保证

A. Ⅰ、Ⅱ    B. Ⅱ、Ⅲ    C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ    D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ

5、单向板肋梁楼盖上荷载的传递途径是（   ）。

A.板→主梁→次梁→柱或墙     B.板→次梁→主梁→柱或墙

C.板→主梁→柱或墙    D.板→次梁→柱或墙

6、按弹性理论，四边支承板在满足下列（  ）条件时需按双向板设计。

A.l2/ l1≥2   .B. l2/ l1≤2   C. l2/ l1≥3  D. l2/ l1≤3

7、双向板和单向板在传递竖向荷载时的区别是（   ）。

A． 单向板上的荷载主要沿短跨方向传递，而双向板沿短跨和长跨两个方向传递

B． 单板上的荷载主要沿长方向传递，而双向板沿短跨和长跨两个方向传递

C． 单板上的荷载主要沿短跨方向传递，而双向板沿长跨方向传递

D． 单板上的荷载主要沿长跨方向传递，而双向板沿短跨方向传递

8、五等跨连续梁，为使边支座出现最大剪力，活荷载应布置在（   ）

A  1、2、5跨     B  1、2、4跨      C  1、3、5跨       D  2、4跨

9、即使塑性铰具有足够的转动能力，弯距调幅值也必须加以限制，主要是考虑到（  ）

A  力的平衡            B  施工方便   C  正常使用要求       D  经济性

10、板内分布钢筋不仅可使主筋定位，分布局部荷载，还可（   ）

A  承担负弯距    B  承受收缩及温度应力    C  减小裂缝宽度   D  增加主筋与混凝土的粘结

11、连续单向板的厚度一般不应小于（  ）

A  lo／35    B  lo／40    C  lo／45    D  lo／50

12、五等跨连续梁，为使第三跨跨中出现最大弯距，活荷载应布置在（   ）

A  1、2、5跨      B  1、2、4跨     C  1、3、5跨       D  2、4跨

13、次梁与主梁相交处，在主梁上设附加箍筋或吊筋，这是为了（   ）

A  补足因此梁通过而少放的箍筋     B  考虑间接加载于主梁腹部将引起斜裂缝

C  弥补主梁受剪承载力不足         D  弥补次梁受剪受剪承载力不足

14、整浇肋梁楼盖板嵌入墙内时，沿墙设板面附加筋（   ）

A  承担未计及的负弯距，减小跨中弯距   B  承担未计及的负弯距，并减小裂缝宽度

C  承担板上局部荷载                 D  加强板与墙的连结

15、为了确保钢筋混凝土梁中塑性铰具有足够的转动能力、防止受压区混凝土过早破坏,混凝土受压区高度应满足下列何要求?（  ）

A.不大于0.614h0     B.不大于0.550 h0     C.不大于0.35 h0

16、主次梁连接处，每边需配4φ8的钢筋，下列何种布置是适宜的？（   ）

17、在120mm厚的现浇钢筋混凝土板内，跨中纵向受力钢筋的间距不应大于何值？（  ）

A.120mm      B.150mm       C.200mm    D.250mm

18、10跨钢筋混凝土连续梁，各跨截面尺寸、跨度及 荷载相同时，可近似按何种情况进行内力计算？（  ）

A.单跨简支梁    B.5跨的等跨连续梁    C.10跨的等跨连续梁

参考答案

1、（B  ）2、（ B ）3、（ D ）4、（C  ）5、（B  ）6、（ B ） 7、（ A ）8、（C ）9、（ C ）10、（ B ）11、（ B  ）12、（C  ）13、（ B ）14、（ B ）15、（ C ）16、（ B ）17、（C）18、（B）

多层钢筋混凝土框架结构

1、下列关于荷载对结构影响的叙述中，错误的是（   ）。

A.低层和多层建筑的竖向荷载为主要荷载    B.高层建筑的水平荷载为主要荷载

C.所有建筑都必须考虑风荷载的影响       D.在地震区需要考虑地震作用的影响

2、钢筋混凝土框架结构的特点为（   ）。

Ⅰ由楼（屋）盖承受竖向荷载，框架承受水平荷载    Ⅱ框架梁和柱刚接

Ⅲ在竖向荷载作用下，梁端承受负弯矩，跨中承受正弯矩

Ⅳ在竖向荷载作用下，框架柱为压弯构件

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ   BⅠ、Ⅱ、Ⅳ   C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ   D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3、在以下有关钢筋混凝土结构构件的论述中，不正确的是（   ）。

A.框架结构中的柱子主要承受弯矩、剪力和轴向压力

B.框架结构中的梁也主要承受弯矩、剪力和轴向压力

C.楼板的作用，一方面是将楼板上的竖向荷载传给梁，另一方面是将水平荷载传给框架或剪力墙

D.建筑物中如果剪力墙配置适当，一般来说，因水平力面产生的变形较小

4、在某地区的下列地点建造相同设计的高层建筑，所受风力最大的是（   ）

A  建在海岸     B  建在大城市郊区   C  建在小城镇   D  建在有密集建筑群的大城市市区

5、框架结构体系与剪力墙结构体系相比（    ）

A  框架结构体系的延性好些，但抗侧力差些；

B  框架结构体系的延性差些，但抗侧力好些；

C  框架结构体系的延性和抗侧力都比剪力墙结构体系差；

D  框架结构体系的延性和抗侧力都比剪力墙结构体系好；

6、在设计一般高层建筑物时，取重现期为（    ）年的风速计算风压值。

- A.  30    B.  50    C.  80    D.  100

7、计算高层建筑风荷载标准值时，取风振系数βz＞1的标准是（    ）

A  高度大于50m的高层建筑

B  高度大于30m，且高宽比大于1．5的高层建筑

C  高度大于50m，且高宽比大于1．5的高层建筑

D  高宽比大于5．0的高层建筑

参考答案

1、（C  ）2、（C  ）3、（ B ）4、（ A  ）5、（ C ）6、（ B ）7、（ B  ）

砌体结构

1、各类砌体的抗压强度 轴心抗拉强度  弯曲抗拉强度  的大小顺序是(  )

A.        B.       C.         D.

2、砖砌体的抗压强度最主要取决于(  )。

A.砖块和砂浆的强度等级         B.砂浆的强度等级

C.灰缝厚度                     D.砂浆中的水泥用量

3、砖砌体的抗压强度较砖的抗压强度(  )

A.高         B.低          C.相同           D.不可定

4、砌体的各项强度设计值，在下列情况中、(  )需要调整.

房屋的跨度大于6m .            . 有吊车房屋

. 构件截面面积小于0.35 时     . 用水泥砂浆砌筑

A.         B.        C.          D.

5、目前我国生产的标准实心烧结砖的规格为(  )。

A. 240mm*120mm*60mm    B. 240mm*115mm*55mm

C. 240mm*115mm*53mm    D. 250mm*120mm*60mm

6、实心砖的孔洞率不应超过(  )%。

A. 20    B. 25    C. 30    D. 15

7、烧结普通砖的强度等级分为(  )级。

A. 5    B. 6    C. 7    D. 8

8、划分烧结普通砖强度等级的依据是(  )。

A.抗拉强度    B.抗压强度    C.抗弯强度    D.抗压强度与抗折强度

9、影响砌体抗压强度的因素有(  )。

I.块材的强度等级      Ⅱ砂浆强度等级     Ⅲ砂浆品种      Ⅳ砌筑质量

A.Ⅰ     B.Ⅰ、Ⅱ     C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ     D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

10、下列有关砌体结构的叙述中错误的是(  )。

A.砂浆的流动性越大，砌体强度越高；砂浆变形越大，砌体强度也越高

B.砌体的抗压强度有时会超过砂浆强度

C.砖块平整时，较薄的灰缝有较高的强度

D.计算砌体强度，可不考虑竖向灰缝的粘结强度

11、在我国，常用的砌块强度等级为何者？(  )

A.MU10-MU100     B.M7.5-M15

C.MU3.5-MU15     D.M10-M100

12、无筋砌体构件的承载力按  计算，其中 值与(  )有关。

A.砌体抗压强度设计值   B.砌体截面面积  C.高厚比 和轴力的偏心距e          D.轴力

13、在无筋砌体受压构件承载力的计算公式  中，A(  )。

A.对于其他各类砌体均可按毛截面计算

B.对于各类砌体均按扣除孔洞的净截面计算

C.对于烧结普通砖和石砌体用毛截面，对于其他各类砌块用净截面

D.当  时用毛截面，当  用净截面

14、设计墙体时，当发现其承载力不够时，应(  )，以满足承载力的要求。

A.加大横墙间距             B.加大纵墙间距

C.增加房屋高度             D.加大墙体截面尺寸和提高材料等级

15、对于砌体受压构件、<规范>规定高厚比 为(  )时，考虑纵向弯曲的影响。

A.         B. >7          C. >8           D. >3

16、挑梁埋入砌体长度 与挑出长度 之比，宜大于(  )。

A. 1.2；         B. 1.5；          C. 1.8；          D. 2.0。

17、无筋砌体偏心受压构件的偏心距e不宜(  )。

A. >0.6y       B. >0.95y       C. >0.5y         D. >0.3h

18、砌体处于局部受压时，其抗压强度(  )。

A.提高     B.降低       C.不提高也不降低      D.不可定

19、以下几种情况，哪一种可以不进行局部受压承载力验算(  )。

A.支承柱或墙的基础面        B.支承梁或屋架的砌体墙

C.支承梁或屋架的砌体柱     D.窗间墙下面的砌体墙

20、规范对砌体局部抗压强度提高系数(  )。

A.有限制                              B.没有限制

C.有限制，各种情况均不得大于2.5       D.有限制，各种情况均不得大于2.0

21、对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋，应采用(  )。

A.砖砌平拱过梁；                B.钢筋砖过梁；

C.钢筋混凝土过梁；              D.砖砌孤拱过梁。

22、梁端刚性垫块砌体的局部受压承载力按(  )承载力计算公式进行计算。

A.轴心受压      B.偏心受压     C.局部受压       D.局部均匀受压

23、下列提高砌体受压构件承载力的措施中，不正确的是(  )

A.提高砌块和砂浆的强度等级    B.增大构件截面尺寸

C.减小构件的轴向力偏心距     D.提高构件的高厚比

24、对于承受偏心压力的砖柱，截面尺寸为380mm*380mm，其轴向力的偏心距不宜大于下列何值？(  )

A. 114mm    B. 133mm    C.152mm     D.171mm

25、某240mm厚砖墙上支承跨度为5.7m的钢筋混凝土梁，为提高梁端下砌体的局部承载力，釆取下列措施中何者更为经济、有效？(  )

A.增加墙厚     B.增加梁宽     C.增加梁端搁置长度     D.在梁端下设置预制刚性垫块

26、影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是(  )。

A.房屋结构所用块材和砂浆的强度等级        B.外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定

C.圈梁和构造柱的设置是否满足规范的要求    D.房屋、屋盖的类别和横墙间距

27、同一楼屋盖类型的砌体房屋的静力计算方案，根据(  )划分为三种方案。

A.房屋的横墙间距   B.房屋的纵墙间距       C.房屋的层数      D.房屋的高度

28、作为判断刚性和刚弹性方案房屋的横墙，其厚度不宜小于 (  )。

A. 120mm       B. 240mm       C. 180mm       D. 370mm

29、刚性和刚弹性方案房屋的横墙在下述(  )方面必须满足一定要求。

I. 洞口面积      II. 横墙厚度    III. 横墙长度    IV. 砌体强度

A. I.II       B. I.II.III       C. III.IV         D. II.III.IV

30、刚性和刚弹性方案房屋的横墙中开有洞口时，洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的(  )。

A. 50%       B. 80%       C. 40%         D. 30%

31、混合结构房屋的空间性能影响系数 是反映房屋在荷载作用下的空间作用，即(  )。

A.  值愈大，房屋空间作用刚度越差          B. 值愈大，房屋空间作用刚度越好

C.  值愈小，房屋空间作用刚度不一定越差    D. 值愈小，房屋空间作用刚度不一定越好

32、验算墙、柱的高厚比是为了(  )。

A.满足稳定性要求      B.满足承载力要求       C.节省材料       D.变形要求

33、砌体结构中，墙体的高厚比验算与下列何项无关：(  )

A.稳定性        B.承载力大小         C.开洞及洞口大小        D.是否承重

34、下列那项措施不能提高砌体受压构件的承载力(  )？

A.提高块体和砂浆的强度等级              B.提高构件的高厚比

C.减小构件轴向力偏心距                  D.增大构件截面尺寸

35、当所设计的无洞墙体高厚比不满足要求时，可采取的措施为(  )。

A.提高砂浆的强度等级                    B.减小作用于墙体上的荷载

C.提高块体的强度等级                    D.在墙上开洞

36、墙、柱高厚比(  )、稳定性越好。

A.越大          B.越小          C.适中           D.不超过30

37、设计墙体时，当验算高厚比不满足要求时，可增加(  )。

A.横墙间距      B.纵墙间距      C.墙体厚度       D.建筑面积

38、带壁柱墙的高厚比验算公式为  ，其中    采用(  )。

A.壁柱厚度                           B.壁柱和墙厚的平均值

C.墙的厚度                           D.带壁柱墙的折算厚度

39、砖砌平拱过梁的净跨度不宜超过(  )。

A. 2.0m        B. 1.8m         C. 1.2m        D. 1.5m

40、当过梁上的砖砌墙体高度大于过梁净跨时，过梁上的墙体荷载应取(  )。

A.不考虑墙体荷载                           B.取高度为过梁净跨1/3范围内的墙体自重

C.取高度为过梁净跨范围内的墙体自重         D.取过梁上全部墙体的自重

参考答案

1.A   2.A   3.B   4.D   5.C   6.D   7.C   8.B   9.D   10.A   11.C   12.C   13.C   14.D   15.D  16.A  17.A   18.A  19.C   20. C   21.C   22.B   23.D   24.A   25.D   26.D   27.A   28.C   29.B  30.A   31.A  32.A   33.B   34.B  35.A   36.B  37.C  38.D  39.C  40.B

## 绪论

思考题

1.建筑结构按所用材料可分为哪几类？

2.建筑结构按受力和构造特点可分为哪几类？

## 建筑结构设计方法

思考题

1.什么是结构的可靠性，它包含哪些功能要求？

2.当前结构设计中考虑的有哪几种极限状态？

3.承载能力极限状态和正常使用极限状态各有哪些实用设计表达式？

## 钢筋和混凝土的材料力学性能

思考题

1、混凝土的立方体抗压强度是如何确定的？

2、何谓混凝土的徐变？影响混凝土徐变大小的因素主要有哪些？

3、引起混凝土收缩的主要原因是什么？收缩对混凝土有何影响？

4、无明显屈服点钢筋的应力-应变曲线与有明显屈服点钢筋相比有何区别？

5、热轧钢筋分哪几种级别？随着级别的提高，钢筋的性能有何变化？

## 钢筋混凝土受弯构件

思 考 题

1、为什么在设计中不允许采用少筋梁和超筋梁？如何防止少筋破坏或超筋破坏？

2、受压混凝土等效应力图是根据什么条件确定的？

4、在截面设计和承载力复核时，应如何判别T形截面的类型？

5、受弯构件斜截面破坏的主要形态有几种？设计中如何避免破坏的发生？

6、对多种荷载作用下的钢筋混凝土受弯构件进行斜截面受剪承载力计算，什么情况下应采用集中荷载作用下的受剪承载力计算公式？

7、有腹筋梁截面受剪承载力计算公式有什么限制条件？其意义如何？

习   题

1、已知梁b×h=250×500mm，承受的弯矩设计值M=150kN·m，混凝土C30，采用HRB335钢筋，求所需纵向受拉钢筋的面积。

2、已知梁b×h=250×450mm，纵向受拉钢筋为4根直径为16mm的HRB335钢筋，As=804mm2，混凝土C40，承受的弯矩设计值M=89kN·m，验算此梁截面是否安全？

3、有一T形截面，其截面尺寸为：b=250 mm，h＝750mm，bf’=1200mm，hf’=80mm。承受弯矩设计值＝450kN·m，混凝土强度等级为C20。采用HRB335级钢筋配筋。试求所需钢筋截面面积。

4、已知矩形截面梁，截面尺寸为b×h=200×600mm，承受内均布荷载产生的设计剪力V=140kN，砼C20,钢筋用HPB235级,试根据斜截面承载力要求计算箍筋量。

习题参考答案

1、  As=1325mm2

2 、 Mu=93.49kN·m ，安全

3、  As=2269mm2

4 、 当采用 8，s=281mm,可采用 8 @250

## 钢筋混凝土受压构件

思考题

1受压构件的箍筋应满足哪些基本要求？纵筋应如何布置？

2大小偏心受压的破坏特征有何区别？其判别的界限条件是什么？

习题

1某现浇柱的截面尺寸为400×400mm，计算长度 ＝4500 mm，混凝土强度等级为C25,钢筋为HRB335级，承受的轴心压力设计值N＝2460kN，求纵向受力钢筋面积。（参考答案 ＝3134mm2）

## 预应力混凝土结构一般知识

思考题

1钢筋混凝土有哪些缺点？其根本原因何在?

2先张法构件和后张法构件的预应力是如何传递给混凝土的？

3有哪几种预应力损失？先张法构件和后张法构件的预应力损失是如何组合的？

## 砌体结构简介

思考题

1　砂浆的作用是什么？其种类有哪些？各自的适用范围如何？

2　砖砌体的抗压强度为什么低于它所用砖的抗压强度？

3　影响砌体抗压强度的因素有哪些？

4　从影响砌体抗压强度的因素中分析，你认为应如何提高砖砌体的施工质量？

5  无筋砌体受压构件承载力的主要影响因素有哪些？

6  砌体局部受压强度提高的原因是什么？

7  如何确定混合结构房屋的静力计算方案？

8 为什么要验算墙、柱高厚比？如何验算？

习题

1　截面为490mm×620mm砖柱，柱高7m，采用MU10砖和M2.5混合砂浆砌筑，柱计算高度为7m，柱底承受轴心压力设计值270kN，施工质量控制等级为B级。试验算柱底截面的受压承载力。

1  280.4 kN，安全